Московский Авиационный институт

(национальный исследовательский университет)

Институт №7 «Робототехнические и интеллектуальные системы»

Кафедра 702 «Системы приводов авиационно-космической техники»

Отчет по Лабораторной работе №1

по курсу «Аналоговые, дискретные и микропроцессорные устройства систем приводов»

Вариант 4

Выполнил студент гр.7О-404С-17:

Ковальджи К. В.

Проверил д.т.н., профессор каф.702:

Кривилёв А.В.

Москва 2021

Описание главного модуля DGandD2s на SystemVerilog. В модуле присваиваются значения основным параметрам.

Создается экземпляр модуля DataGenerator, в который передаются значения параметров, а также тактовый сигнал Clock и сигналы, получаемые с четырёх кнопок. Модуль DataGenerator возвращает сигнал RawData, содержащий в себе сформированное значение в двоичном коде (прямом, обратном или дополнительном, в зависимости от значения параметра Code).

Происходит создание экземпляра модуля Back2Normal, в который передаются значения параметров, а также тактовый сигнал Clock, и сигнал RawData. Модуль возвращает сигнал Data, содержащий в себе сформированное значение в прямом двоичном коде.

Создается экземпляр модуля Data2Segments, в который передаются значения параметров, а также тактовый сигнал Clock и сигнал Data. Модуль возвращает сигналы для отображения полученных данных на восьмисегментных индикаторах.

Испытательный стенд на SystemVerilog

Результаты моделирования в окне “Wave”

Описание модуля DataGenerator на SystemVerilog.

Создается экземпляр модуля Filter, в который передаются значения параметров, а также тактовый сигнал Clock и сигналы, получаемые с четырёх кнопок. Модуль Filter возвращает сигналы с кнопок, не содержащие дребезга, возникающего в момент нажатия и отпускания кнопок.

Происходит создание экземпляра модуля PulseGenerator, в который передаются значения параметров, а также тактовый сигнал Clock, и сигналы с кнопок, уже не содержащие дребезга, возникающего в момент нажатия и отпускания. Модуль возвращает сигналы, соответствующие однократному нажатию или нажатию с удержанием.

Создается экземпляр модуля DataCounter, в который передаются значения параметров, а также тактовый сигнал Clock и заранее обработанные сигналы с четырёх кнопок. Модуль возвращает сигнал RawData, содержащий в себе сформированное значение в двоичном коде (прямом, обратном или дополнительном, в зависимости от значения параметра Code).

Испытательный стенд на SystemVerilog

Результаты моделирования в окне “Wave”

Описание модуля Filter на SystemVerilog.

Модуль предназначен для фильтрации дребезга, возникающего в момент нажатия и отпускания кнопок.

Испытательный стенд на SystemVerilog

Результаты моделирования в окне “Wave”

Описание модуля SelectNPulse на SystemVerilog.

Модуль предназначен для выделения каждого N-го импульса.

Испытательный стенд на SystemVerilog

Результаты моделирования в окне “Wave”

Описание блока генератора импульсов на SystemVerilog.

Испытательный стенд на SystemVerilog

Результаты моделирования в окне “Wave”

Описание блока данных на SystemVerilog.

В зависимости от значения параметра Code, данные формируются в прямом, обратном или дополнительном коде.

Испытательный стенд на SystemVerilog.

Результаты моделирования в окне “Wave” – прямой код

Результаты моделирования в окне “Wave” – обратный код

Результаты моделирования в окне “Wave” – дополнительный код

Описание на SystemVerilog модуля преобразователя из двоичного кода в многоразрядный восьмисегментный.

Испытательный стенд

Результаты моделирования в окне “Wave”

Описание пакета General1 на SystemVerilog.

Пакет содержит функции вычисления логарифма по основанию10 и по основанию 2 с последующим округлением к +inf, а также функцию преобразования двоичного кода в двоично-десятичный и функцию преобразования двоично-десятичного кода в восьмисегментный код для индикации.

Описание модуля Back2Normal на SystemVerilog.

Данный модуль преобразует данные из одного из трех типов кода (прямой, обратный или дополнительный, в зависимости от значения параметра Code) в прямой двоичный код.

Вывод

На языке SystemVerilog был описан блок формирования данных при помощи нажимных кнопок. В сигнале, получаемом с кнопок, может возникать дребезг из-за неустойчивости электрического контакта во время переходного процесса. С помощью модуля Filter дребезг удалось практически полностью ликвидировать. Отфильтрованный сигнал поступает в блок формирования импульсов, где, в зависимости от длительности удержания кнопки, создается единичный импульс или серия из нескольких импульсов подряд. Сформированные импульсы поступают в блок данных, где, в зависимости от значения параметра Code, данные формируются в прямом, обратном или дополнительном коде.

Был описан пакет функций General1, содержащий в себе функции для вычисления логарифмов по основанию 10 и по основанию 2 с последующим округлением к +inf, а также функции преобразования прямого двоичного кода в двоично-десятичный код и двоично-десятичного кода в восьмисегментный код для индикации. С помощью обращения к функциям из General1, происходит преобразование данных из двоичного кода в восьмисегментный код для индикации.

Литература

1. ru.wikipedia.org › wiki › Код_Грея

2. Иосиф Каршенбойм. «Краткий курс HDL»

3. http://www.asic-world.com/

4. Chris Spear. «SystemVerilog for Verification»

5. Altera. «Quartus Handbook»